Tehnične specifikacije:

Nakup in dobava osebnih službenih vozil v izvedbi karavan

Splošne zahteve (pogoji)

- Predmet javnega naročila je nakup in dobava 2 (dveh) osebnih vozil v izvedbi karavan z vključenim 60 (šestdeset) mesečnim vzdrževanjem.

- Dobavljena vozila morajo biti nova, tehnično brezhibna in homologirana.

- Dobavitelj na svoje stroške dostavi vozila naročniku na predhodno dogovorjeno lokacijo.

- Splošna garancijska doba: min. 5 let oziroma min. 200.000 km

Nakup in dobava 2 osebnih službenih vozil

| TEHNIČNA LASTNOST VOZILA | POGOJ | IZPOLNI PONUDNIK Lastnosti ponujenega vozila (»da/ne« oziroma vnos tehničnega podatka) |
| --- | --- | --- |
| Količina vozil | 2 |  |
| Osebno vozilo v izvedbi karavan s pogonom na prednjo os | Da |  |
| Tip vozila | Osebno vozilo |  |
| Število vrat | 5 |  |
| Število sedežev | 5 |  |
| Barva vozila | Bela |  |
| Menjalnik | Samodejni |  |
| Vrsta pogonskega goriva | Diesel |  |
| Prostornina motorja (ccm) | Min. 1.900 |  |
| Moč motorja (kW) | Min. 110 |  |
| Emisijski razred | Min. EURO 6 |  |
| Izpust CO2 (g/km) | Max. 130 |  |
| Medosna razdalja (mm) | Min. 2.500 – max. 2.700 |  |
| Dolžina vozila (mm) | Max. 4.700 |  |
| Širina vozila brez vzvratnih ogledal (mm) | Max. 1.900 |  |
| Višina vozila (mm) | Max. 1.500 |  |
| Platišča iz lahke litine min. 17 ̎ | Da |  |
| Letne pnevmatike | Da |  |
| Rezervno kolo enakih dimenzij, s pripadajočim orodjem | Da |  |
| Klimatska naprava | Da |  |
| LED prednje in zadnje luči | Da |  |
| Sistem za klic v sili e-Call | Da |  |
| Aktivni tempomat | Da |  |
| Prednje varnostne zračne blazine za glavo in bočno – voznik in sovoznik | Da |  |
| Protiblokirni zavorni sistem ABS | Da |  |
| Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec | Da |  |
| Sistem za nadzor stabilnosti vozila | Da |  |
| Kamera za vzvratno vožnjo | Da |  |
| Parkirni senzorji spredaj in zadaj | Da |  |
| Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji vzvratni ogledali | Da |  |
| Električni pomik prednjih in zadnjih stekel | Da |  |
| Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem | Da |  |
| Rezervni ključ | Da |  |
| Tekstilni predpražniki | Da |  |
| Gumijaste preproge – spredaj in zadaj | Da |  |
| Gumijasta preproga oziroma korito v prtljažnem prostoru | Da |  |
| Multifunkcijski volan nastavljiv po višini in globini | Da |  |
| Digitalni avdio sistem DAB | Da |  |
| Volanski obroč z funkcijskimi tipkami za upravljanje radio ob volanu ali na volanu | Da |  |
| Sistem za prostoročno telefoniranje | Da |  |
| Obvezna oprema za vozilo | Da |  |
| Komplet za odstranjevanje snega in ledu iz avtomobila | Da |  |
| Garancijska doba oziroma jamstvena doba (minimalno) | Min. 5 let oziroma min. 200.000 km |  |
| Zagotovljen pooblaščeni servis | Da |  |
| Brezplačno nadomestno vozilo v času rednega servisa | Da |  |
| Rok za dobavo vozila je pet (5) mesecev od podpisa pogodbe | Da |  |

Predmet nakupa je tudi 60 (šestdeset) mesečno vzdrževanje, ki vključuje:

- izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oz. rednih servisnih posegov ter reševanje vseh reklamacijskih/garancijskih zahtevkov do proizvajalca posameznega vozila;

- izvajanje vseh ostalih servisno-vzdrževalnih popravil;

- izvajanje premontaže in popravila pnevmatik;

- dobava rezervnih delov in dodatne opreme za vozilo

- avtoličarska in električarska dela, diagnostika in testiranje, ITD.