TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila: Nakup in dobava olj, mazalnih sredstev ter tekočin za vzdrževanje vozil, ki vključuje:

SKLOP 1: BIOLOŠKO RAZGRADLJIVO OLJE ZA MAZANJE VERIG

- Artikel (1): OLJE ZA MAZANJE VERIG IN VODIL ZA VERIGE  NA PROCESORSKIH GLAVAH

- Biološko razgradljivo olje z poboljšanimi mazalnimi in proti obrabnimi lastnostmi (kot npr. Biona Bipol 200 PL ali boljše) za mazanje visokozmogljivih verižnih motornih žag nameščenih na procesorskih glavah strojev za izvajanje strojne sečnje in na žičnih žerjavih.

- viskoznost olja pri 40°C  skladno z zahtevo ISO VG 200 ali več;

- optimalno mazanje poleti in pozimi in v težkih pogojih;

- rok trajanja minimalno 12 mesecev

- EU Ecolabel licenca

- Iz priložene tehnične dokumentacije mora biti razvidno, da ponujeno olje izpolnjuje minimalne zahteve (ali boljše):

▪ Kin. viskoznost pri 40 °C: min. 200 mm2/s

▪ Indeks viskoznosti: ≥ 200

▪ Temperatura kapljišča:  ≤ -25 °C

▪ Temperatura plamenišča: > 260 °C

- PAKIRANJE: Plastična embalaža 10l - 20l

*opomba:

naročnik pri posameznih tehničnih zahtevah navaja določene tipe olj »kot npr.«, s katerimi ima uporabniško izkušnjo in jih uporablja na podlagi predhodnih javnih naročil.

SKLOP 2: DRUGA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVA OLJA

- Artikel (2): HIDRAVLIČNO OLJE

Biološko razgradljivo polno sintetično hidravlično olje (kot npr. Panolin HLP SYNTH, Biona hidraulic oil plus HO 46 ali boljše), ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde, ki morajo biti razvidni iz priložene tehnične dokumentacije (ali boljše):

- DIN ISO 15380 (HEES)

- DIN 51524 – 3 (HVLP)

- Viskoznostni razred ISO VG 46

- EU Ecolabel licenca

- pisno zagotovilo / izjava, da se ponujeno olje lahko meša s Panolin HLP Synth, Biona hidraulic oil plus HO 46, katere naročnik že uporablja v hidravličnih sistemih

- PAKIRANJE: V sodih po 190 - 210 l

- Artikel (3): HIDRAVLIČNO IN MENJALNIŠKO OLJE - 1

Biološko razgradljivo traktorsko UTTO olje na osnovi repičnega olja za hidravlični sistem, menjalnik in mokre zavore (kot npr. originalno Bio Hy GARD II ali boljše),  – ponujeno olje mora ustrezati uporabi v traktorjih znamke John Deere (kot npr. model 6120M), ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde, ki morajo biti razvidni iz priložene tehnične dokumentacije :

- API GL-4

- SAE 10W-30

- Odobritev JOHN DEERE J20C

- Pisno zagotovilo / izjava proizvajalca artikla, da se ponujeno olje lahko meša z BIO HY-GARD II katerega naročnik že uporablja v traktorjih in ga narekujejo tovarniške garancije.

- PAKIRANJE: Plastična embalaža  20l

*opomba:

naročnik pri posameznih tehničnih zahtevah navaja določene tipe olj »kot npr.«, s katerimi ima uporabniško izkušnjo in jih uporablja na podlagi predhodnih javnih naročil

SKLOP 3 : DRUGA OLJA ZA MEHANIZACIJO

- Artikel (4): HIDRAVLIČNO IN MENJALNIŠKO OLJE - 2

Visoko kakovostno traktorsko UTTO olje zasnovano za uporabo v hidravličnih sistemih, menjalnikih in sistemih z mokrimi zavorami (kot npr. Hy GARD, Valvoline UniTrac 80W PL ali boljše). Ponujeno olje mora ustrezati uporabi v traktorjih znamke John Deere ( kot npr. model 6230, 6100MC), ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde, ki morajo biti razvidni iz priložene tehnične dokumentacije :

- SAE 80W ali 75W-80

- API GL-4

- John Deere J20 A/B/C, J14B/C, J21A ali John Deere JDM J20C

- Odobritev ZF TE-ML 03E 05F 06D 06K 17E 21F

- Allison C4

- Case MAT 3505 ali CASE MS 1230, 1210

- CNH MAT 3540

- Ford M2C-134 D, M2C-86B/C

- Kubota UDT

- Massey Ferguson CMS M-1135, M-1141, M-1143, M-1145

- White Farm (AGCO) Q-186

- PAKIRANJE: Plastična embalaža  20 l

- Artikel (5): OLJE ZA MENJALNIKE IN DIFERENCIALE

Multigradno hipoidno mineralno olje SAE 80W90 ( kot npr. Valvoline Light&HD axle oil 80w90 ali boljše) zasnovano za zaščito menjalnikov, bočnih reduktorjev in pogonskih vozičkov (boogie), kjer je zahtevana kvaliteta po API GL - 5 in izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- API GL – 5

- ZF TE-ML 07A 08

- Primerno za visoke obremenitve / harvesterji / forvarderji

- PAKIRANJE: V sodih po 190 - 210 l

- Artikel (6): OLJE ZA DIFERENCIALE »LIMITED SLIP (LS)«

Diferencialno olje SAE 80W–90 LS (kot npr. Valvoline HD axle oil pro 80W90 LS ali boljše), ki ustreza aplikacijam »LIMITED SLIP«(LS) za diferenciale strojev strojne sečnje in drugih ter izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- API GL – 5

- Odobritev ZF TE-ML 05C, 21C (ZF001996)

- Primerno za vgradnjo v stroje z visokimi obremenitvami / diferenciali na harvesterjih in forvarderjih in traktorjih (kot npr. Valtra).

- PAKIRANJE: V sodih po 190 - 210 l

- Artikel (7): MOTORNO OLJE – 1

Motorno olje zasnovano za posebno zaščito motorjev dizelskih gozdarskih traktorjev, ki obratujejo v ekstremnih temperaturnih razmerah (kot npr. John Deere PLUS – 50 II 15W - 40 ali boljše) ter izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- SAE 15W-40

- ACEA : E9

- API : CK-4, CI-4 ali CK-4, CJ-4

- primerno za uporabo pri traktorjih John Deere (kot npr. model 6230, 6100MC, 6120M)   z intervali vzdrževanja min. 500 delovnih ur

- PAKIRANJE: Plastična embalaža: 20l

- Artikel (8): MOTORNO OLJE – 2

Motorno olje SAE 10W-40 ( kot npr. Valvoline Profleet LS Plus 10W40 ali boljše) zasnovano za posebno zaščito dizelskih motorjev (traktorji, strojna sečnja, tovorna vozila MAN, MB) - proizvod, ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde:

- ustrezati mora najnovejšim zahtevam večine proizvajalcev motorjev EURO 4, 5 in 6

- ACEA E8, E7, E11

- API CK-4, CJ-4

- Odobritev MB 228.52 DTFR 15C120

- Odobritev MB 228.51 DTFR 15C110

- Odobritev MAN M3775

- Volvo VDS-4.5

- Renault RLD-3 ali RLD-4

- Deutz DQC IV-18 LA

- MTU type 3.1, type 2.1

- Voith Class B (retarder)

- PAKIRANJE: Plastična embalaža  20 l

- Artikel (9): MOTORNO OLJE - 3

Popolnoma sintetično motorno olje SAE 5W-30 za EURO 6 motorje (kot npr Valvoline Profleet LS Plus 5W30 ali boljše), ki ustreza zahtevam DPF/EGR/SRC.  Izdelano s tehnologijo aditivov za zaščito pred obrabo. Proizvod mora izpolnjevati najmanj spodnje zahteve in standarde:

- ACEA E7, E8, E11

- API CK-4, CJ-4

- Odobritev DTFR 15C110 (MB-228.51)

- Odobritev DTFR 15C120 (MB-228.52)

- Odobritev MAN M3677,

- M3775

- Odobritev Volvo VDS-4.5

- Odobritev Renault RLD-3

- DTFR 15C100 (MB-228.31)

- PAKIRANJE: Plastična embalaža  20 l in v sodih po 190 - 210 l

- Artikel (10): UNIVERZALNO TRAKTORSKO OLJE (STOU)

Visoko zmogljivo multifunkcijsko traktorsko STOU (Super Tractor Oil Universal) olje SAE 10W40 (kot npr. Valvoline STOU SAE 10W-40 ali boljše), ki izpolnjuje najmanj spodnje zahteve in standarde in je primerno tudi za vgradnjo v traktor proizvajalca Valtra N 114EH:

- API: GL-4

- Allison C4

- Ford M2C134 A, 159 B,159 C ali Ford M2C48-C3, M2C86-B

- John Deere J27 ali John Deere JDM J20C

- MF M1144, M1145 (Massey Ferguson)

- ZF TE-ML 06B 07B

- PAKIRANJE: Plastična embalaža  20 l

*opomba:

naročnik pri posameznih tehničnih zahtevah navaja določene tipe olj »kot npr.«, s katerimi ima uporabniško izkušnjo in jih uporablja na podlagi predhodnih javnih naročil.

SKLOP 4: MASTI

- Artikel(12): MAST – 1

Primerna za mazanje gozdarske mehanizacije (zglobi, sorniki) preko centralnega mazalnega sistema ( kot npr. Fam Forpleks 2 EP ali boljše) in z ročnimi in pnevmatskimi mazalnimi napravami

- Mast na osnovi litijevega kompleksa

- Odporna na vodo, korozijo, oksidacijo

- Razred NLGI konsistenca: NLGI 2

- Skladno z DIN 51 502: KP 2N - 30

- Temperaturni razpon vsaj od -30ºC do +140ºC

Pakirano v embalaži:

- patron po 380 – 400g

- okrogla posoda po 18 - 30 kg s premerom na ustju posode med 29,5 cm in 32 cm.

*opomba: Naročnik že poseduje mazalne naprave, ki ustrezajo premerom posod med 29,5 cm in 32 cm.

- sod po 180 - 230 kg

- Artikel: MAST – 2

Primerna za mazanje hidravličnih nakladalnih žerjavov (npr. Palfinger Epsilon M12Z105, TZ15109, Q14Z110)

Tehnične zahteve povzete po navodilih proizvajalca hidravličnih nakladalnih žerjavov Palfinger:

- Milna raztopina: CA – kompleks

- Razred NLGI konsistenca: NLGI 2

- Skladno z DIN 51 502: KP 2K - 35

- Kapljišče 150 ºC, preizkušeno v skladu z ISO 2176

- Penetracija po gnetenju 265/295 1/10 mm, preizkušeno v skladu z ISO 2137

- Viskoznost osnovnega olja pri 40 ºC > 80 mm2/s,

- Odpornost na vodo razred 0/90, preizkušeno po DIN 51807-1

Pakirano v embalaži:

- patron po 380 – 400g

- okrogla posoda po 18 - 30 kg s premerom na ustju posode med 29,5 cm in 32 cm.

*opomba: Naročnik že poseduje mazalne naprave, ki ustrezajo premerom posod med 29,5 cm in 32 cm.

- sod po 180 - 230 kg

SKLOP 5: MAZALNA IN ČISTILNA SREDSTVA V SPREJIH IN TEKOČINI

- Artikel: Čistilo za zavore v spreju, 400 - 700 ml

Čistilo v spreju pod tlakom primerno za učinkovito odstranjevanje maščob, zavornega prahu, saj in drugih oljnih nesnag, brez acetona in silikona. Zaradi uporabe na različnih površinah je potrebna združljivost z plastiko, tesnili, gumo in podobnimi materiali.

- Artikel: Mast v spreju, 400 - 700ml

Mast v spreju pod tlakom z dodatkom PTFE ali drugih belih trdih maziv, ki nudi dobro zaščito pred korozijo in zagotavlja mazanje površin z visoko tlačno obremenitvijo. Primerno za mazanje drsnih ploskev hidravličnih dvigal, zglobov, vodil, verižnikov, zobatih letev. Vsebuje sintetično olje. Dobro lepljivo in združljivo z plastiko, O in X – ringi, brez silikona in kislin. Temperaturno obstojno.

- Artikel: Bela mast v spreju, 400 – 700ml

Vzdrževalna bela mast, v spreju pod tlakom, ki nudi zaščito pred korozijo, tesnjenje pred vlago in umazanijo. Dobro lepljivo in združljivo z plastiko. Brez silikona, kislin. Odporno na vodo, šibke kisline in baze. Temperaturno obstojno (med – 15 in + 130 ºC).

- Artikel: Odvijač sprej, 400 – 700ml

Sprej pod tlakom, ki vsebuje olje modificirano z aditivi in dodatkom MoS2, ki imajo specifične funkcije, pomembne za raztapljanje rje in sprostitev zarjavelih in oksidiranih vijačnih zvez in drugih kovinskih delov na tovornih vozilih in gozdarski mehanizaciji.

- Artikel: Čistilo za zavore, tekočina

Čistilo v 5 - 25l embalaži, primerno za učinkovito odstranjevanje maščob, zavornega prahu, saj in drugih oljnih nesnag, brez acetona in silikona. Zaradi uporabe na različnih površinah je potrebna združljivost z plastiko, tesnili, gumo in podobnimi materiali.

PAKIRANJE: Embalaža  5 - 25 l

SKLOP 6: HLADILNA TEKOČINA IN ZIMSKI KONCENTRAT ZA ČIŠČENJE STEKEL

- Artikel: Hladilna tekočina / koncentrat

Hladilna tekočina (običajno rdeče/pink barve) izdelana po specifikacijah za tovorna in osebna vozila, ki nudi dolgotrajno zaščito pred korozijo in zamrzovanjem. Tekočina mora biti primerna za širok spekter aplikacij, vključno z osebnimi vozili, tovornjaki in drugo mehanizacijo. Ustrezati mora zahtevam standardov, kot so:

- Odobritev MAN 324 TYPE Si-OAT

- DTFR 29D120 (MB-326.5)

- VW TL 774-G (G12++)

- VW / Audi / Seat / Škoda /

PAKIRANJE: Plastična embalaža  15 - 20 l

- Artikel: Zimski koncentrat za čiščenje stekel

Zimski koncentrat namenjen odstranjevanju umazanije, ledu in snega s stekel vozil pri nizkih temperaturah. Koncentracija tekočine mora nuditi temperaturno odpornost pri temperaturah – 50ºC ali manj (npr. – 55,  - 60 ºC…). Koncentrat mora vsebovati dodatke / sredstva proti nastajanju pene pri brizganju tekočine na stekla, dodatke, ki preprečujejo poškodbe brisalcev, tesnil in drugih plastičnih delov v stiku s tekočino, dodatke, ki preprečujejo zaledenitev šob. Barva koncentrata ni pomembna.

PAKIRANJE:

- Plastična embalaža  3 - 5l

- Sod 200l